技术参数

1、电切内窥镜一套（包含如下），可连续进出水冲洗对流，用于经宫颈对宫内组织进行切割；

1.1、内窥镜，30°，2.9mm×302mm高清内窥镜，可高温高压灭菌；

1.2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳；

1.3、外鞘，外径  ≦22.5Fr、内径最小通道≧20 Fr，带进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；

1.4、内鞘，外径 ≦20Fr 、内径最小通道≧16.5 Fr，可360°旋转。

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜 | 1支 |
| 2 | 被动式操作器 | 1把 |
| 3 | 外鞘 | 1支 |
| 4 | 内鞘 | 1支 |
| 5 | 闭孔鞘芯 | 1支 |
| 6 | 冲洗接头 | 1个 |
| 7 | 冲洗器 | 1套 |
| 8 | 配套主机使用达到点对点止血消融效果杆状电极 | 2根 |