技术参数

1、机械性能

(1)机架弹簧臂上下调节范围:≥350mm；

(2)电动微调升降范围:≥40mm、升降速度2.5mm/秒；

(3)横臂最大回转半径:800mm±10mm；

(4)方向调节范围:水平180°，左右90°；

2、电气性能

(1)光斑中心最大照度:≥25000LX；

(2)卤素灯:8V50W；

(3)照明类型:0°同轴冷光源照明；

(4)电源电压:AC220V 50HZ；

(5)熔断器:F10AL250V F2AL250V；

(6)防水脚控开关；

3、光学性能

(1)放大倍率:10X；

(2)目镜放大倍率:12.5X/22B；

大(3)瞳距调节范围:44mm-90mm；

(4)视场:27.5mm-34.4mm；

(5)工作距离:200mm-250mm；

(6)屈光度调节范围:±6D；

(7)照明光斑直径:≥40mm；

(8)手外科用，可支持双人同时操作。